Tartalomjegyzék

- Bevezetés	2

- Célkitűzések	3

- Irodalmi háttér	4

  - Granulátumok	4

  - Granulátumok és pelletek előállítása 	4

- Anyagok és módszerek	5

  - Anyagok és eszközök	5

  - Módszerek	6

    - Pelletek előállítása nagy nyíróerejű granulálóval	6

    - Faktoriális kísérlettervezés	6

    - Fizikai ellenőrző vizsgálatok	7

      - Szfericitás	7

- Eredmények	8

- Összegzés	és értékelés	9

Irodalomjegyzék	10

1. Bevezetés

Napjaink egyre gyakrabban alkalmazott gyógyszerhordozó rendszerei a mikropelletek, amelyek a multipartikuláris gyógyszerhordozó rendszerek közé tartoznak.

2.  Célkitűzések

- Granulálási eljárások irodalmi áttekintése

- Preformulációs kísérletek tervezése faktoriális kísérlettervezéssel

3. Irodalmi háttér

3.1. Granulátumok

A granulátumok meghatározott mérettel és szerkezettel rendelkező részecskék, melyek integráló műveletek során keletkeznek. A granulátumok rendszerint porózus, aszimmetrikus, szabálytalan szerkezetű és érdes felszínű szemcsék [1-4].

3.2. Granulátumok és mikropelletek előállítása

A mikropelletek egy adott összetételű, homogenizált…

A száraz úton történő szemcsésítés négy alaplépése, a porkomponensek homogenizálása, préselése (kompaktálása, brikettezése), aprítása és szeparálása (szitálás), a 1. ábrán is látható.

1. ábra. a száraz granulálás fő lépési

Megfelelő szilárdságú brikettekhez csak olyan porrendszerből juthatunk, mely szemcséi egy mikrométer alattiak, mivel a van der Waals erők által szolgáltatott kohézió a részecskék átmérőjével egyenesen, míg a távolság négyzetével fordítottan arányosak [1]. Az így gyártott granulátumok durva felületűek…

Nedves granulálással kéreg-, vagy olvadékgranulátumokat állíthatunk elő.

Kéreggranulátum keletkezik (oldószeres granulálás), ha a…

Oldószeres granuláláskor a rendszer könnyen túlnedvesíthető. A porkeverékbe ezért érdemes az adott oldószerben nem, vagy nehezen oldódó anyagot is tenni [6-8].

Olvadékgranulátum (szintergranuláltum) esetén, … , míg hidrofób jelleg növelésére viaszokat, illetve azok zsírsavval alkotott észtereit (karnabau viasz: 80-88oC; glicerin-monosztearát: 54-64oC [1, 9]) használják.

4. Anyagok és módszerek

4.1. Anyagok és eszközök

Anyagok

- Theophyllinum (modell hatóanyag)

- Lactosum anhydricum (töltőanyag)

Eszközök

Eszközök:

- KERN PLS 4000-2 digitális mérleg (Balingen, Németország)

- Pro-C-epT 4M8 nagy nyíróerejű granuláló (Zelzate, Belgium)

- ASTM-tölcsér

- ERWEKA SVM 102 Stampfvoluméter (Heusenstamm, Németország)

Szoftverek:

- Zeiss AxioVision Rel. 4.7 (Karl-Zeis Göttingen, Németország) – digitális képanalízishez

4.2. Módszerek

4.2.1. Pelletek előállítása nagy nyíróerejű granulálóval

Az előkísérletek alapján a pelletek előállítását Pro-C-epT 4M8, számítógép által vezérelt, nagy nyíróerejű granuláló-berendezésben végeztem, a propellerkeverő 1500 min-1-es fordulatszámán. A készülék késes keverőelemeit két eltérő fordulatszámon (500 min-1, 3500 min-1) üzemeltettem. A homogenizált porkeveréket (Theophyllinum 2,40g, Lactosum anhydricum 33,6g, Cellulosum microcristallinum 54,0g, Macrogola 4000 30,0g) a gyártótérbe helyeztem. Az előállított termékeket 25oC-on, 24 órán át tároltam a későbbi vizsgálatok megkezdése előtt.

4.2.2. Faktoriális kísérlettervezés

Az előállítás során a gyártási paramétereket – melyek kritériumai az irányíthatóság, pontosság, közvetlen hatás, egymástól való függetlenség – két szélsőérték között változtattam, melyeket a faktoriális kísérlettervező programban jelölt „+1”, „-1”-es értékekkel jelöltem [32].

I. táblázat. faktoriális kísérletterv kódolt értékekkel

| Sarzs szám | "A" aprítókés fordulatszáma (min-1) | "B" alkalmazott hőmérséklet (oC) |
| --- | --- | --- |
| 1 | -1 | -1 |
| 2 | +1 | -1 |
| 3 | +1 | +1 |
| 4 | -1 | +1 |

A faktoriális kísérlettervező program segítségével egy 22- típusú tervet alkalmaztam. Az eljárások során a porkeverék összetétele állandó volt. A változtatott paraméterek a gyártási hőmérséklet és az aprítókések fordulatszáma voltak.

4.2.3. Fizikai ellenőrző vizsgálatok

4.2.3.1. Szfericitás

A szemcsék alaki paramétere sztereomikroszkóppal (Nikon C-PS) készített digitális képek Zeiss AxioVision Rel. 4.7 szoftverrel kerültek meghatározásra. A program az adott szemcse vetületi képének körvonalát mérve megadja, az ugyanekkora kerülettel rendelkező kör sugarát és ezen ideális körrel való egyezőség mértékét 0-1 közötti értékként (ahol 1 a tökéletes kör, azaz egyezőség). A gyakorlatban nem térben, hanem sík felületre vetülő „árnyékok” hasonlóságát vetjük össze (Sf=Avizsgált/Agömb) [8].

| Sf=2πAP2 | (5) |
| --- | --- |

Sf = szfericitás

A = szemcse vetületi képének területe

P = szemcse vetületi képének kerülete

5. Eredmények

A mikropelletek alaki tényezőjét, szfericitás értékeit a VII. táblázatban mutatom be.

VII. táblázat. Szfericitás mérési eredmények

|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| átlag | 0,8132 | 0,8087 | 0,8314 | 0,6979 |
| szórás | 0,0797 | 0,0940 | 0,0839 | 0,1659 |

A mikropelletek szfericitásának változása a vizsgált paraméterek (hőmérséklet és aprítókés fordulatszámának) függvényében a 9. ábrán látható. A faktorok értékeinek növelése csökkenti a szfericitást.

9.ábra. Szfericitás változása a hőmérséklet és aprítókés fordulatszámának függvényében

6. Összegzés és értékelés

A kísérletes munkám során az olvadékgranulálás módszerét tanulmányoztam. Az alkalmazott mikropelletezési eljárással a … meghatározható.

A vizsgálati eredményekből a következő összefüggéseket állapítottam meg:

- A gyártótér hőmérsékletének emelésével az átlagos súlyozott szemcseméret, akárcsak a tömöríthetőség és a képződött szemcsék szfericitása csökkenést, míg ezzel szemben a pelletek kopási vesztesége növekedést mutatott.

A mérési eredmények alapján összességében megállapítható, hogy a mikropelletek minőségi paraméterei a kísérletes munkámban kiválasztott műveleti paraméterekkel szabályozhatók.

A

Irodalomjegyzék

- A. Dévay: A gyógyszertechnológia alapjai. TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0016, Pécs, 2013.

- H. Sucker, P. Fuchs, P. Speiser: Pharmqazeutische Technologie. George Thieme Verla Stuttgart. 1978.

- P. Knight: Challanges in granulation technology. Powder. Technol. 2004.

- W. Tu, S. Hsiau, A. Ingram, J. Seville: The effect of powder size on induction behaviour and binder distribution during high shear melt agglomeration of calcium carbonate. Powder. Technol. 184: 298–312. 2008.

- T. K. Bock, U. Kraas: Experience with the Diosna mini-granulator and assessment of process scalability. Eur. J. Pharm. Biopharm. 52: 297–303. 2001.

- Magyar Gyógyszerkönyv, VIII. kiadás. Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2002. és 2005.

- http://lex.si/en/varnostni_listi/MACROGOLA%201500-r_%202653%20GHS%
20ang.pdf (2014 febr.)

- http://www.merckmillipore.com

- M. Fekete Rita: Szabályozott hatóanyag felszabadulású, antiarrhythmiás hatású gyógyszerpelletek előállítása és biofarmáciai vizsgálata. Doktori disszertáció, Budapest, 2001.

- B. M. J. Tan, Z. H. Loh, J. L. P. Soh, C. V. Liew, P. W. S. Heng: Distribution of a viscous binder during high sheargranulation – Sensitivity to the method of delivery and its impact onproduct properties. Int. J. Pharm. (in press): acc.:14/11/2013.